| 一 | 防腐部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 宝汉线迁改段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温型加强级三层PE防腐层预制 |  |  |  |  | 工厂预制 |
|  | D323.9×6.3mm L290N 无缝钢管 | m | 59 |  |  | 不含利旧管 |
| 2 | 热煨弯管防腐层预制 |  |  |  |  | 工厂预制 |
|  | 无溶剂环氧涂层+外缠聚乙烯热收缩带 | m2 | 14 |  |  |  |
|  | 注：无溶剂环氧涂层总厚度≥600μm；聚乙烯热收缩带基材厚度≥1.2mm，胶层厚度≥1.0mm，带间搭接50%~55% |  |  |  |  |  |
| 3 | 3PE防腐管补口 |  |  |  |  |  |
|  | D323.9×450mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 20 |  |  | 带配套底漆 |
| 4 | 3PE防腐管补伤 |  |  |  |  |  |
|  | 聚乙烯补伤片 宽度250mm | m | 4 |  |  |  |
|  | 热熔胶 | kg | 1 |  |  |  |
|  | D323.9×450mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 2 |  |  | 带配套底漆 |
| （二） | 留坝段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温型加强级三层PE防腐层预制 |  |  |  |  | 工厂预制 |
|  | D219.1×6.3mm L245N无缝钢管 | m | 29190 |  |  | 直管段及冷弯管 |
| 2 | 热煨弯管防腐层预制 |  |  |  |  | 工厂预制 |
|  | 无溶剂环氧涂层+外缠聚乙烯热收缩带 | m2 | 480 |  |  |  |
|  | 注：无溶剂环氧涂层总厚度≥600μm；聚乙烯热收缩带基材厚度≥1.2mm，胶层厚度≥1.0mm，带间搭接50%~55% |  |  |  |  |  |
| 3 | 3PE防腐管补口 |  |  |  |  |  |
|  | D219.1×450mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 3680 |  |  | 带配套底漆 |
| 4 | 3PE防腐管补伤 |  |  |  |  |  |
|  | 聚乙烯补伤片 宽度250mm | m | 160 |  |  |  |
|  | 热熔胶 | kg | 30 |  |  |  |
|  | D219.1×450mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 150 |  |  | 带配套底漆 |
| （三） | 凤县段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温型加强级三层PE防腐层预制 |  |  |  |  | 工厂预制 |
|  | D219.1×6.3mm L245N无缝钢管 | m | 39197 |  |  | 直管段及冷弯管 |
| 2 | 热煨弯管防腐层预制 |  |  |  |  | 工厂预制 |
|  | 无溶剂环氧涂层+外缠聚乙烯热收缩带 | m2 | 470 |  |  |  |
|  | 注：无溶剂环氧涂层总厚度≥600μm；聚乙烯热收缩带基材厚度≥1.2mm，胶层厚度≥1.0mm，带间搭接50%~55% |  |  |  |  |  |
| 3 | 3PE防腐管补口 |  |  |  |  |  |
|  | D219.1×450mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 4560 |  |  | 带配套底漆 |
| 4 | 3PE防腐管补伤 |  |  |  |  |  |
|  | 聚乙烯补伤片 宽度250mm | m | 200 |  |  |  |
|  | 热熔胶 | kg | 40 |  |  |  |
|  | D219.1×450mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 200 |  |  | 带配套底漆 |
| 二 | 阴保设施部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 测试桩安装 |  |  |  |  |  |
| 1） | 钢管测试桩D108×4×2500 | 支 | 70 |  |  | CP-1型 |
|  | 注：含57支电位测试桩；13支电流测试桩 |  |  |  |  |  |
| 2） | 圆钢Φ12 | m | 92.4 |  |  | 地脚螺栓用 |
| 3） | 地脚螺栓螺母 M12 | 个 | 280 |  |  |  |
| 4） | 地脚螺栓垫片 12 | 个 | 560 |  |  |  |
| 5） | 聚乙烯胶粘带（宽度50mm，厚度0.8mm） | m | 950 |  |  | 带配套底漆 |
| 6） | 测量电缆 VV-0.6/1 2×6mm2 | m | 1220 |  |  |  |
| 7） | 铝热焊剂（10g/瓶） | 瓶 | 170 |  |  |  |
| 8） | 铝热焊模具（缆芯截面6 mm2） | 个 | 1 |  |  |  |
| 9） | 热熔胶 | kg | 25 |  |  |  |
| 10） | D219.1×450 mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 90 |  |  | 带配套底漆 |
| 11） | 混凝土基墩材料 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 | kg | 1750 |  |  |  |
|  | 中砂 | m3 | 2.8 |  |  |  |
|  | 砾石（粒径5-40mm） | m3 | 4.9 |  |  |  |
| 2 | 临时阴极保护 |  |  |  |  |  |
| 1） | 带状锌阳极 （ZR-4型；截面尺寸8.73×10.32mm） | m | 140 |  |  |  |
| 2） | 铜连接片 | 个 | 14 |  |  |  |
| 3） | 连接电缆 VV-0.6/1 1×10mm2 | m | 140 |  |  |  |
| 3 | 交流干扰排流设施安装 |  |  |  |  |  |
| 1） | 固态去耦合器（+2V/-2V） | 套 | 5 |  |  |  |
| 2） | 铜芯电缆VV-0.6/1 1×35mm2 | m | 75 |  |  |  |
| 3） | 锌带（ZR-2型；截面尺寸15.88×22.22mm） | m | 1000 |  |  |  |
| 4） | 热熔胶 | kg | 2 |  |  |  |
| 5） | D219.1×450 mm热熔胶型聚乙烯热收缩带 | 套 | 5 |  |  | 带配套底漆 |
| 6） | 铝热焊剂 | 瓶 | 15 |  |  |  |
| 4 | 其他安装配件 |  |  |  |  |  |
| 1） | 电工胶带 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 2） | 线鼻子（缆芯截面35 mm2） | 只 | 10 |  |  |  |
| 3） | 线鼻子（缆芯截面10 mm2） | 只 | 20 |  |  |  |
| 4） | 线鼻子（缆芯截面6 mm2） | 只 | 90 |  |  |  |
| 5） | 手写电缆标志牌（50mm×70 mm） | 张 | 120 |  |  |  |