陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目

自控系统与能源管理系统工程量清单

一、DCS控制系统配置清单

| 负一层主控制柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及参数 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| 一、 | 控制软件部分 |  |  |  |
| 1 | 实时监控软件（操作站运行软件） | 套 | 1 |  |
| 2 | 组态软件（实现系统组态、流程图制作、报表制作、图形化编程等） | 套 | 1 |  |
| 3 | 历史数据库软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | OPC数据服务软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | Windows 10操作系统 | 套 | 1 |  |
| 二、 | 操作站和工程师站部分 |  |  |  |
| 1 | 操作站\工程师站［Intel®Core i5-6500M/3.6GHz或以上/16G/256GB+1TB/2G 独立显卡，应配置不少于2块10/100M自适应以太网网卡，实现与自控系统执行控制器通讯，另配置USB口、PCI插槽等以方便接口扩展及连接，兼容 WIN 10 64位（高端授权）］ | 套 | 2 |  |
| 2 | 液晶显示器（24英寸，16：9） | 台 | 2 |  |
| 3 | 全平面操作台（高×宽×深：750mm×700mm×1200mm，带办公椅） | 套 | 3 |  |
| 4 | 交换机（8电口） | 台 | 2 |  |
| 5 | 解码器（支持4 路HDMI 信号输出接口，支持4 路HDMI 音频输出支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36 分割，支持MxN 自由分割HDMI 输出接口支持自定义分辨率输出，支持小间距LED 对接支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步） | 台 | 1 |  |
| 6 | LED拼接屏（55 寸 LED，工业级 A+屏；拼 缝 0.88mm; 分 辨 率 1920*1080； 屏幕宽高比16：9；亮度 500CD/㎡；对比度 1200：1；可视角度 178°；响应时间 8ms；色彩 16.7M（8bit）;AV2路BNC，1 路VGA,1 路DVI，1 路 HDMI 输入；1 路 BNC输出；） | 台 | 4 |  |
| 7 | 壁装支架（55英寸液晶拼接屏 壁装支架） | 套 | 4 |  |
| 三、 | 控制站 |  |  |  |
| 1 | 标准机柜(800×800×2100) | 台 | 1 |  |
| 2 | 通讯电缆 | 套 | 1 |  |
| 3 | 机柜附件 | 套 | 1 |  |
| 4 | CNet终端匹配器 | 只 | 4 |  |
| 5 | 12槽机架(含总线底板模板软件) | 块 | 1 |  |
| 6 | 系统电源模块(20A)(含通用电源板软件) | 块 | 2 |  |
| 7 | 系统电源分配模块(含通用电源板软件) | 块 | 1 |  |
| 8 | 配电电源模块(20A)(含通用电源板软件) | 块 | 2 |  |
| 9 | 配电电源冗余分配模块(含通用电源板软件) | 块 | 1 |  |
| 10 | 控制模块(含实时控制软件) | 块 | 2 |  |
| 11 | 16路电流信号输入模块（含大信号输入模板软件） | 块 | 4 |  |
| 12 | 16路模拟量输出模块（含模拟量输出模板软件） | 块 | 1 |  |
| 13 | 32路数字量输入模块(含开关量输入模板软件) | 块 | 2 |  |
| 14 | 32路数字量输出模块（含开关量输出模板软件） | 块 | 2 |  |
| 15 | 16路电流信号通用端子板(含自信号调理软件) | 块 | 5 |  |
| 16 | 32路无源开关量输入端子板(含信号调理软件) | 块 | 2 |  |
| 17 | 16路继电器型开关量输出端子板(含16个10A继电器、信号调理软件) | 块 | 4 |  |
| 18 | I/O信号电缆（DB44） | 根 | 7 |  |
| 19 | I/O信号电缆（Y型）（专用线） | 根 | 2 |  |
| 20 | 远程I/O光纤通讯主模块（含通讯模板软件） | 块 | 2 |  |
| 21 | 4串口通讯管理服务器(含通讯模板软件) | 台 | 2 |  |
| 22 | RS485集线器 | 块 | 2 |  |
| 23 | UPS电源（6kVA，不间断供电≥60分钟） | 套 | 2 |  |
| 24 | 其他辅助部件（包含DCS系统正常运行所需元器件、线缆等） | 套 | 1 |  |
| 负二层控制柜 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |  |
|  | 控制部分 |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 台 | 1 |  |
| 2 | 通讯电缆 | 套 | 1 |  |
| 3 | 机柜附件 | 套 | 1 |  |
| 4 | CNet终端匹配器 | 只 | 4 |  |
| 5 | 12槽机架(含总线底板模板软件) | 块 | 1 |  |
| 6 | 系统电源模块(20A)(含通用电源板软件) | 块 | 2 |  |
| 7 | 系统电源分配模块(含通用电源板软件) | 块 | 1 |  |
| 8 | 配电电源模块(20A)(含通用电源板软件) | 块 | 2 |  |
| 9 | 配电电源冗余分配模块(含通用电源板软件) | 块 | 1 |  |
| 10 | 16路电流信号输入模块（含大信号输入模板软件） | 块 | 2 |  |
| 11 | 16路模拟量输出模块（含模拟量输出模板软件） | 块 | 2 |  |
| 12 | 32路数字量输入模块(含开关量输入模板软件) | 块 | 4 |  |
| 13 | 32路数字量输出模块（含开关量输出模板软件） | 块 | 4 |  |
| 14 | 16路电流信号通用端子板(含信号调理软件) | 块 | 4 |  |
| 15 | 32路无源开关量输入端子板(含信号调理软件) | 块 | 4 |  |
| 16 | 16路继电器型开关量输出端子板(含16个10A继电器、信号调理软件) | 块 | 8 |  |
| 17 | I/O信号电缆（DB44） | 根 | 8 |  |
| 18 | I/O信号电缆（Y型）（专用线） | 根 | 4 |  |
| 19 | 4串口通讯管理服务器(含通讯模板软件) | 台 | 2 |  |
| 20 | 远程I/O光纤通讯从模块（含通讯模板软件） | 块 | 1 |  |
| 21 | RS485集线器 | 块 | 2 |  |
| 22 | 其他辅助部件（包含DCS系统正常运行所需元器件、线缆等） | 套 | 1 |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |
| 23 | 自控系统软件 | 套 | 1 |  |
| 24 | 能源管理系统软件 | 套 | 1 |  |

二、能源管理系统功能清单

| 能源管理前端应用层界面功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能源站监控 | 能源站总览 | 能源站数字孪生可视化呈现及关键KPI展示 |
|  | 设备实时信息监测 | 设备关键运行参数的实时更新 |
|  | 设备历史数据查询 | 设备运行参数历史趋势查询 |
|  | 设备远程控制 | 设备远程反写操作 |
| 能效管理 | 能效总览 | 能源站整体能效综合性分析 |
|  | 能效日历 | 以日历形式呈现能效对标结果 |
|  | 能效对比 | 系统及设备类型能效纵向对比 |
|  | 设备能效分析 | 不同设备类型能效高低的影响因子分析 |
| 系统运行评估 | 经济运行评估 | 能源站能效流程图结构梳理及周期工况能效趋势 |
|  | 能流运行评估 | 以能流图形式展示能源站能耗逻辑结构 |
| 报警管理 | 异常报警 | 异常检测并实时报警 |
|  | 报警推送 | 支持钉钉、企业微信、邮件多种报警通知方式 |
| 报表管理 | 设备运行参数报表 | 设备运行参数历史查询及导出 |
| 诊断功能 | 运行异常诊断 | 提供异常原因诊断 |
| 智能调优 | 能耗预测模型 | 根据历史数据及天气数据，预测能源站能耗 |
|  | 能源站参数调优 | 建立设备模型，通过AI节能算法，实时优化机组运行参数 |