|  | 中石化石油工程 设计有限公司 |  |  |  |  | 数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目号：BD23384 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件号：DDS-0802ME01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 延安气田中区南部产能建设项目 技术规格书 集气站技术规格书 防爆电动单梁起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CADD 号：DDS-0802ME01-01-0.DOC |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计证书：A137004927 A237004924 工程勘察证书：B137004927 专业 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段：初步设计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期：2024,10,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  | 0 版 |
| 设备位号 |  |  |  |  | 设备数量 |  |  |  |  | 1 台 | 安装位置 |  |  | 户外□ 室内■ |  |  |  |  |  |  | 使用方式 |  |  |  | 连续□间歇■ |  |  |
| 驱动方式 | 手动□ 电动■ |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 电动葫芦□ 悬挂□ 单梁■ 双梁□ 门式□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起升机构 | 葫芦■ 小车□ |  |  |  | 取物装置 |  |  |  |  | 吊钩■ 抓斗□ 电磁吸盘□ |  |  |  |  |  |  |  | 操作方式 |  |  |  |  | 地面■ 司机室□ |  |  |  |  |
| 型号 | LB10t-12.5 Exdb IIB T4 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所 |  |  |  | 439-3#集气站压缩机房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工房尺寸（长×宽） |  |  |  |  |  |  |  | 20mx14m |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所危险级别 |  |  |  | I 类 2 区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  | 软电缆■ 滑触线□ |  |  |  |  |  |  |
| 最大起吊质量 |  |  |  | 8000kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大起吊部件尺寸（长×宽x高） |  |  |  |  |  |  |  | 2.6m×2.5m× 1.6m |  |  |  |  |  |  |
| 轨顶标高（以压缩机房室内地坪标高为±0.00） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 m |  |  |  | 轨道型号 |  |  |  |  |  |  |  | 38kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 地震烈度 | 6(0.05g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盐雾环境 |  | 是□ 否■ |  |  |  |  |  |  | 1985 国家高程 |  |  |  | 约 1500m |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计、制造、检验要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整机工作级别 |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全监察规程 |  |  |  |  |  |  |  | TSG 51-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 载荷状态级别 |  |  |  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计技术标准 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 3811 |  |  |  |  |  |  |
| 防爆要求 |  |  |  | Exdb IIB T4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造、检验技术标准 |  |  |  |  |  |  |  | JB/T10219 、JB/T1306 |  |  |  |  |  |  |
| 防护/绝缘等级 |  |  |  | IP55/F 级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运输包装与图示 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T13384 、GB/T191 |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要材料※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定起重量 Gn（t） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起升高度 H（m） |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轨 距 S（m） |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货商数据※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行速度 |  | 大车 m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轮压 kN |  |  | 最大 |  |  |  |  |  |  |  | 最小 |  |  |  |
|  |  | 小车 m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备总重 t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主起升 m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副起升 m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大车轮距 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、大车运行长度按 20m 考虑，起重机电源配电箱位于轨道端部的柱子上，距地面约 1.5m ，供货商据 此提供轨道、软电缆及相关附件的数量，并考虑与电源配电箱的连接电缆（带护管）。 2、本数据表与防爆电动单梁起重机技术规格书 SPE-0802ME01-01 一起使用。 3、带有“ ※ ”的数据由供货商提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  | 校 对 |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 审 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |